# Transformée de Fourier discrète

## Exercice 1

Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique : z1=еiπ6, z2=еiπ4, z3=еiπ3.

## Exercice 2

- Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique : z1=е-i5π6, z2=е-i3π4, z3=е-i4π3.

- Montrer que z112=1.

- Calculer z28 et z36.

## Exercice 3

Soit ω un nombre complexe.

- Supposons que ω=еi2π3.

  - Calculer ω2 et ω3.

  - Placer les nombres complexes 1, ω et ω2 dans un repère orthonormé.

- Supposons que ω=еi2π4.

  - Calculer ω2, ω3 et ω4.

  - Placer les nombres complexes 1, ω,ω2 et ω3 dans un repère orthonormé.

- Supposons que ω=еi2πn où n est un entier naturel.

Calculer ωn .

## Exercice 4

- Calculer la matrice Wde la TFD d’ordre 3 sous forme algébrique.

- Calculer la matrice Wde la TFD d’ordre 4 sous forme algébrique.

## Exercice 5

L’analyse spectrale du son d’un instrument de musique permet d’identifier les notes et harmoniques

jouées. Pour cela, on échantillonne le signal sonore enregistré.

On obtient le spectre de ce signal grâce à la Transformée de Fourier Discrète (TFD), appliquée sur un

extrait de taille n du signal discrétisé.

On traitera dans cet exercice le cas n=3, sauf pour la dernière question.

Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal (O;u,v) d’unité graphique 4 cm.

On note j le nombre complexe de module 1 et d’argument π2. On pose ω=еj2π3.

- Déterminer la forme algébrique des nombres complexes ω, ω2 et ω3.

- Placer les points d’affixes 1, ω et ω2 dans le repère (O;u,v).

- On considère la matrice de TFD d’ordre 3 suivante :

On rappelle que cette matrice permet de calculer la TFD (X0,X1,X2) du signal discret (x0,x1,x2).

  - On donne (x0,x1,x2)=(0,1,3). Calculer (X0,X1,X2).

  - Si le signal obtenu en sortie est : (Y0,Y1,Y2)=(-8,4-23j,4+33j), quel était le signal d’entrée (y0,y1,y2) ?

- On utilise désormais un échantillon de taille n=44 100, et on obtient alors le spectre suivant :

À l’aide du tableau des fréquences des notes ci-dessous, retrouver la note de musique et l’octave joués, repérés par l’amplitude la plus grande. Justifier la réponse.

## Exercice 6

Soit le signal, noté f, périodique de période T défini par :

### Partie A

- Représenter la fonction f sur l’intervalle [-T;T].

- Recopier et compléter le tableau suivant :

| k | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fkT4 |  |  |  |  |

- On note (X0;X1;X2;X3) la TFD de la séquence (x0;x1;x2;x3)=(0;0,0025;0,005;-0,0025)

Calculer le coefficient X1 de cette TFD.

### Partie B

Dans cette partie, on donne T=1100.

On veut déterminer la TFD de la séquence obtenue par l’échantillonnage du signal f tous les T4 sur l’intervalle [0;T[. On utilise le programme suivant, où A(i;j) désigne le coefficient de la matrice A situé à la ième ligne et à la jème colonne :

Variables :

N, k et j sont des entiers

X, M et TFD sont des matrices

ω est un complexe

Traitement :

- Lire N

- Pour k allant de 1 à N,

- Affecter à X(k;1) la valeur fk-1N*100

- FinPour

- Affecter à ω la valeur exp2iπn

- Pour k allant de 1 à N,

- Pour j allant de 1 à N,

- Affecter à M(k;j) la valeur ……

- FinPour

- FinPour

- Afficher M

- Afficher X

- Affecter à TFD la matrice ……

- Afficher TFD

- Parmi les propositions suivantes, quel est le calcul à mettre à la place des pointillés à la ligne 8 :

a) w-(k-1)*(j-1)		b) w(k-1)*(j-1)		c) w-k*j		d) w-(j-1)

- Parmi les propositions suivantes, quel est le calcul à mettre à la place des pointillés à la ligne 13 :

a) MX2		b) MX			c) M-1X		d) XM

- L’utilisateur rentre N=4, le programme affiche alors :

Parmi les propositions suivantes, quel est le coefficient manquant de la matrice TFD :

a) -0.005-0.005i	b) -0.005+0.005i	c) 0.005i		d) -0.005i

## Exercice 7

On considère le signal s périodique de période T=1400 défini par :

s(t)=800πt si -T4≤t≤T4 et s(t)=π-800πt si T4≤t≤3T4.

- Représenter le signal s sur l’intervalle [-T;2T] .

- On échantillonne le signal s tous les Te=T8 sur l’intervalle [0;T[.

  - Placer sur le cercle trigonométrique le nombre complexe ω=ei2π8=eiπ4 et les nombres complexes ωn pour les entiers n compris entre -8 et 8.

  - Recopier et compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons xk=skT8 et les formes algébriques des nombres complexes ω-k, pour k compris entre 0 et 7.

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xk | 0 | π4 |  |  |  | -π4 | -π2 |  |
| ω-k | 1 | 22-22i |  |  |  |  |  |  |

  - On note (X0,X1,...,X7) la T. F. D. des échantillons (x0,x1,...,x7) du signal. Calculer les formes algébriques des nombres complexes X0 et X1.

- À l’aide du programme suivant on simule l’échantillonnage du signal s à la fréquence Fe=20000 Hz pendant une durée de 0,5 seconde et on s’intéresse à son spectre. Ce programme est écrit avec un logiciel de calcul vectoriel de type Scilab. Certaines lignes de commande sont accompagnées de commentaires les explicitant (en italiques après le symbole //). %pi désigne une valeur approchée de la constante mathématique π :

01	Fe=20000;

02	t=(0:1/Fe:0.5-1/Fe);	//le vecteur-ligne t contient les nombres k1Fe appartenant à l’intervalle [0;0,5[

03	N=size(t);		//N est le nombre de termes du vecteur-ligne t.

04	u=sin(800*%pi*t);

05	s=asin(u);		//le vecteur-ligne s contient les échantillons du signal associés aux valeurs de t.

06	TFs=fft(s);		//le vecteur-ligne TFs contient la TFD de la séquence s.

07	modTFs=abs(TFs);	//le vecteur-ligne modTFs contient les modules de TFs.

08 	scf(1) ;clf(1) ; 		//ouverture de l’écran graphique n° 1 et effacement de son contenu antérieur.

09 	plot(modTFs) ; 		//on représente en abscisses les rangs des termes du vecteur-ligne modTFs et en

ordonnées les valeurs de ces termes.

- N est le nombre d’échantillons du signal. On rappelle que l’échantillonnage est réalisé à la fréquence Fe=20000 Hz pendant une durée de 0,5 seconde. Que vaut N ?

- On a exécuté le programme ci-dessus et obtenu la représentation graphique 1 puis, en zoomant sur celle-ci, la représentation graphique 2. D’après ces représentations graphiques :

  - Quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant la plus grande amplitude ?

  - On s’intéresse à la deuxième composante la plus significative (relativement à l’amplitude) du signal. Estimer, en pourcentage de l’amplitude de la composante du signal ayant la plus grande amplitude, l’amplitude de cette deuxième composante.