| BTS SN | DM : échantillonnage d'un signal |  |
| --- | --- | --- |

EXERCICE 1

Un signal sinusoïdal  s(t) = 3×sin (2000π×t) est échantillonné à la fréquence fE=8kHz.

1) La fréquence d’échantillonnage choisie vérifie‐t-elle la condition de Shannon ? Justifier la réponse.

2) Écrire l’expression générale de l’échantillon sn=s(nTE), en fonction de n, simplifiée au maximum.

3) Calculer les valeurs numériques des dix premiers échantillons, arrondies au centième :

| Indice de l'échantillon n | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instant d'échantillonnage nTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de l'échantillon sn=s(nTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) Représenter sn en fonction de n pour 0 ⩽ n ⩽ 9  à partir de la date t = 0s.

EXERCICE 2

Le signal yt=51-e-t  est échantillonné à la fréquence fE=5 Hz pour   t∈[ 0 ;1,54]

a) Écrire l’expression en fonction de n de l’échantillon   yn=y(nTE).

b) Combien obtient-on d'échantillons ?

c) Calculer les valeurs numériques des échantillons, arrondies au centième.

d) Représenter graphiquement ces échantillons.

e) Déterminer la limite de yn quand n tend vers +∞.

f) Déterminer la valeur de n à partir de laquelle  yn dépasse 95% de sa valeur limite.

EXERCICE 1

1°) La fréquence du signal s(t) = 3×sin (2000π×t) est 2000π2π=1000 Hz .

La fréquence d'échantillonnage est  fE=8kHz=8000Hz   et on a bien 8000 > 2 x 1000 donc le critère de Shannon est respecté.

2°) sn=s18000×n= 3×sin 2000π8000×n=3×sin (π4×n)

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n x T_e | 0 | 0,000125 | 0,00025 | 0,000375 | 0,0005 | 0,000625 | 0,00075 | 0,000875 | 0,001 | 0,001125 |
| s(n) | 0 | 2,12 | 3 | 2,12 | 0 | –2,12 | –3 | –2,12 | 0 | 2,12 |

EXERCICE 2

a)  yn=yn×0,2=5(1-e-0,2n)

b) On cherche le numéro n du dernier échantillon, c'est-à-dire n tel que  : 	 nTE<1,84

nTE<1,84⟺n<1,84TE⟺n<1,84×fE=1,84×5=9,2

Le dernier échantillon porte donc le numéro 9. Il y a donc 10 échantillons (le premier porte le numéro 0).

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n x T_e | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| y(n) | 0 | 0,91 | 1,65 | 2,26 | 2,75 | 3,16 | 3,49 | 3,77 |

|  | e) limn→∞51-e-0,2n=5 car limn→∞e-0,2n=0 f ) 51-e-0,2n>0,95×5 1-e-0,2n>0,95 -e-0,2n>-0,05 e-0,2n<0,05 -0,2n<ln(0,05) n>ln0,05-0,2≈14,98 Il faut donc n >15 |
| --- | --- |