NOM : __________

DS - BTS SN

Les signaux e(n) et s(n) sont des signaux causaux discrets.

On étudie un correcteur numérique dont le signal d'entrée e(n) est l'échelon unité, qui est défini par	 e(n) = 0 si n < 0  et  e(n) = 1 pour tout entier naturel n ⩾ 0.

La relation de récurrence de ce correcteur est :

s0=9  et pour n ⩾ 1  ,        sn= 0, 6 sn-1+ e(n)+ e(n-1)

1°) a) Représenter graphiquement le signal d'entrée e(n) (échelon unité).

b) Justifier que pour n ⩾ 1 , la relation de récurrence s'écrit :    sn= 0, 6 sn-1+2

2°) a) Calculer la valeur de s(1) et s(2) en écrivant les calculs.

b) Compléter les valeurs du tableau suivant. Les valeurs seront arrondies à 10-2.

| n | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sn |  |  |  |  |  |  |

3°) Déterminer l’expression de l’original s(n),  sous la forme  sn=a×qn+b .

Rappel des étapes :

- q×sn-1

- a×qn

- identification des coefficients dans la relation de récurrence pour déterminer b et q

- s(0) pour déterminer a

4°) Calculer s(10), arrondi à 10-3.

5°) Déterminer limn→∞sn

6°) Les échantillons sont fournis avec une fréquence d’échantillonnage fE=50 Hz.

a) L'échantillon  s(0)  est produit à l'instant t=0. À quel instant est produit l'échantillon s(5) ?

b) On produit des échantillons pour des valeurs de t comprises entre 0 s et 2,845 s.

Combien obtient-on d'échantillons ?

c) Représenter graphiquement les 6 premiers échantillons.

| sn= 0,6 sn-1+2 avec s0=9. | sn=4×0,6n+5 |
| --- | --- |

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n x T_e | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| s(n) | 9 | 7,4 | 6,44 | 5,86 | 5,52 | 5,31 |