| BTS SN | TD : échantillonnage d'un signal (3) Correcteur numérique d’un système |  |
| --- | --- | --- |

Un système (non-détaillé ici) comporte un dispositif de régulation contrôlé par un correcteur numérique.

Les informations issues d'un capteur sont échantillonnées et numérisées par un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui fournit le signal d'entrée e(n). Ce signal e(n) est ensuite traité par le correcteur numérique qui renvoie un signal de sortie s(n).   C(z) est la fonction de transfert du correcteur (non-étudiée dans cet exercice)

La relation de récurrence de ce correcteur est : sn= 1,2 en- 1, 1 en - 1+ 0, 5 s(n - 1).

PARTIE A : Dans cette partie, le signal d'entrée du système est l’impulsion unité, défini par

e(n) = 0 si n < 0, e(0) = 1 et e(n) = 0 si n> 0.

1°) Calculer la valeur de s(0), s(1) et s(2).

2°) Écrire la relation de récurrence du correcteur valable pour n ⩾ 2.

3°) Compléter les valeurs du tableau suivant :

| n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en |  |  |  |  |  |  |
| sn |  |  |  |  |  |  |

4°) Déterminer l’expression de l’original s(n) pour n ⩾ 2.

5°) Le système est dit stable si limn→∞sn=0. Ce système est-il stable ? Justifier.

PARTIE B : Dans cette partie, le signal d'entrée du système est l'échelon unité qui est défini par

e(n) = 0 si n < 0 et e(n) = 1 pour tout entier naturel n ⩾ 0.

1°) Calculer la valeur de s(0), s(1) et s(2).

2°) Justifier que si n ⩾ 1, la relation de récurrence du correcteur s'écrit : sn=  0, 5sn - 1+0,1

3°) Compléter les valeurs du tableau suivant :

| n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en |  |  |  |  |  |  |
| sn |  |  |  |  |  |  |

4°) On cherche à déterminer l’expression de l’original s(n). On admet que cette expression est de la forme : sn=a×qn+b où a, b et q sont des constantes réelles à déterminer.

- À partir de cette expression, exprimer sn-1 puis q×sn-1.

- Prouver alors que la relation de récurrence peut s'écrire : sn=q×sn-1+b-b×q

- En identifiant les coefficients des deux relations de récurrence, déduire les valeurs de b et q.

- Utiliser enfin l'expression   sn=a×qn+b   avec n = 0 pour déterminer la valeur de a.

5°) La période d’échantillonnage TE du C.A.N. est égale à 10 microsecondes (μs), soit TE=10-5 s.

On estime que le correcteur est rapide si le temps nécessaire pour s'approcher à moins de 1% de la valeur limite de s(n) est inférieur à 100 ms. Ce correcteur est-il rapide ? Expliquer.

APPLICATIONS

|  | Déterminer l’expression de l’original s(n) lorsque : sn= 0,25 sn - 1+0,63 avec s0=0,97. Déterminer l’expression de l’original s(n) lorsque : sn= 0,8 sn - 1+1,4 avec s0=9. |
| --- | --- |

PARTIE A

1°) 	s0= 1,2 e0- 1, 1 e - 1+ 0, 5 s - 1=1,2×1-1,1×0+0,5×0=1,2

s1= 1,2 e1- 1, 1 e0+ 0, 5 s0=1,2×0-1,1×1+0,5×1,2=-1,1+0,6=-0,5

s2= 1,2 e2- 1, 1 e 1+ 0, 5 s 1=1,2×0-1,1×0+0,5×-0,5=-0,25

2°) Le signal d'entrée est l'impulsion unité donc pour n ⩾ 2, en=0 donc  sn=0,5×s(n-1)

On peut donc observer qu'à partir de n ⩾ 2,  sn est une suite géométrique de raison 0,5.

| 3°) | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | impulsion unité |
|  | sn | 1,2 | – 0,5 | – 0,25 | – 0,125 | – 0,0625 | – 0,03125 |  |

4°) à partir de n ⩾ 2,  sn est une suite géométrique de raison 0,5 donc

sn=s2×0,5n-2=-0,25×0,5n-2

5°) 0<0,5<1 donc  limn→∞0,5n=0 et aussi bien sûr  limn→∞0,5n-2=0

Donc limn→∞sn=0 donc le système est stable.

PARTIE B

1°) 	s0= 1,2 e0- 1, 1 e - 1+ 0, 5 s - 1=1,2×1-1,1×0+0,5×0=1,2

s1= 1,2 e1- 1, 1 e0+ 0, 5 s0=1,2×1-1,1×1+0,5×1,2=0,1+0,6=0,7

s2= 1,2 e2- 1, 1 e 1+ 0, 5 s 1=1,2×1-1,1×1+0,5×0,7=0,1+0,35=0,45

2°) Le signal d'entrée est l'échelon unité donc pour n ⩾ 1, en=1  et  en-1=1

donc sn= 1,2 en- 1, 1 en - 1+ 0, 5 sn - 1=1,2 - 1, 1 + 0, 5 sn - 1= 0, 5 sn - 1+0,1

| 3°) | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | échelon unité |
|  | sn | 1,2 | 0,7 | 0,45 | 0,325 | 0,2625 | 0,23125 |  |

4°) a) 		sn=a×qn+b 	donc	 sn-1=a×qn-1+b

et   q×sn-1=q×a×qn-1+q×b	donc	q×sn-1=a×qn+qb

b) On a  sn=a×qn+b . 		On a donc a×qn=sn-b  et  a×qn=q×sn-1-qb,

alors sn=q×sn-1-qb+b		soit sn=q×sn-1+b-qb

c) On a deux expressions pour sn :   sn=  0, 5sn - 1+0,1	  et 	sn=q×sn-1+b-qb

On en déduit par identification des coefficients que :	q=  0, 5	et	b-qb=0,1

b-qb=0,1 q=0,5 b-0,5b=0,1⟺0,5b=0,1⇔b=0,10,5=15=0,2

On a donc pour l'instant : 	sn=a×0,5n+0,2

d) En appliquant cette expression avec n=0, on obtient : s0=a×0,50+0,2=a×1+0,2=a+0,2

Or, s0=1,2		donc a+0,2=1,2	d'où a=1

On obtient donc l'expression de l'original : sn=0,5n+0,2

5°) On cherche n pour que 0,5n+0,2<0,202. On trouve n > 9 et 9×Te=0,000 09 s=0,09 ms<100 ms

|  | sn= 0,25 sn-1+0,63 avec s0=0,97. sn= 0,8 sn-1+1,4 avec s0=9 | sn=0,13×0,25n+0,84 sn=2×0,8n+7 |
| --- | --- | --- |

Déterminer l’expression de l’original s(n) lorsque : sn= q sn - 1+r avec s0=s0.

sn=(s0-r1-q)×qn+r1-q