On souhaite réaliser un assemblage de plusieurs pièces pour lesquelles les dimensions données par le constructeur sont situées dans des intervalles de tolérance.

X1

X2

X3

A

B

C

Y

Exemple 1 :

X1 = 150,04

X2 = 200,06

X3 = 120,03

Problème à résoudre : Comment estimer la longueur Y (pour insérer le dispositif dans une autre pièce ou pour déterminer un jeu, par exemple) ?

1ère méthode : principe des tolérances extrêmes.

Ymin = X1 min + X2 min + X3 min =                          Ymax = X1 max + X2 max + X3 max =

D’où l’intervalle de tolérance sur la longueur Y :  ITY=

Le défaut majeur de cette méthode est de donner un intervalle très grand (la valeur maxi 47,13 a peu de « chance » d’être obtenue).

2ème méthode : en supposant une répartition statistique des dimensions (c’est généralement le cas).

On suppose que X1, X2 et X3  suivent des lois normales. Quelles sont leurs paramètres ?

Quelle loi suit alors la variable aléatoire Y = X1  + X2 + X3 ?

Déterminer l’intervalle de tolérance (centré en 47) dans lequel se situent quasiment toutes les dimensions de Y ( 99,74%).

Dans quel intervalle (centré en 47) se situent 95% des dimensions possibles ?

XA

XB

XC

XD

YTY

D

C

B

A

Exemple 2 :

L’ensemble proposé schématise un assemblage de 4 composants A, B, C et D dont les dimensions, en mm, sont : XA = 250,9 ; XB = 240,6 ; XC = 251,2 ; XD = 300,3.

- Déterminer YTY avec la méthode des tolérances extrêmes.

- Même question en supposant une répartition statistique.

- Si les spécifications de fin de montage sont Y = 1041,5, déterminer le pourcentage d’assemblages refusés.