| BTS 2ieme année | Lycée Victor Hugo – Colomiers | 23 mai 2018 |
| --- | --- | --- |
| Spécialité SNIR | CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 | Durée : 55 min |

NOM et Prénom du candidat : ……………………………………

Un ordinateur doté d’un tableur et des logiciels Géogébra, Scilab et Xcas  est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Un formulaire à la fin du sujet pourra être utilisé.

Aucun document n'est autorisé.

L’usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l’examinateur ». |
| --- | --- |

Si l’examinateur n’est pas immédiatement disponible lors de l’appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte     8  pages.

Il est composé de deux exercices indépendants

Exercice 1

| On considère un circuit composé d’une résistance, d’un condensateur et alimenté par un générateur. |  |
| --- | --- |

Partie A : Etude théorique du circuit

On note Ve la tension (d’entrée) en volts délivrée par le générateur et V la tension (de sortie) en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et Ve sont des fonctions réelles de la variable t (le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont définies, continues et dérivables sur [0, + [ et qu’elles sont  liées par l’équation différentielle notée (E1) :

RC.V’(t)+V(t) = Ve(t)

Dans la suite on prendra R= 1000 ohms   C= 10-6 Farads  et Ve est constante à 5 Volts.

- Montrer que l’équation (E1) peut s’écrire  V’(t) + 1000 V(t)= 5000     ou     y’ + 1000y = 5000    (en posant y’=V’(t) et y=V(t) )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Résoudre l’équation homogène, notée (E0 ) :      y’+1000y =0

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Montrer que la fonction g définie sur [0 ; + inf [par g(t) = 5 est une solution particulière de l’équation (E1) : y’+1000y = 5000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire les solutions générales de(E1).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- On branche le circuit à t=0. La condition initiale sur la fonction V , solution de (E1), est alors V(0)=0  En déduire une expression de V(t).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- On admet que la solution de (E1) qui vérifie V(0)=0 s’écrit aussi V(t)= -5(e (-1000t) -1)

- Tracer la courbe représentant V dans un repère orthogonal à l’aide du logiciel géogebra

- En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers + inf de V(t). On notera ce nombre Vmax :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En utilisant ce graphique, déterminer le temps de charge,(arrondi à 0.0001)  noté T, tel que V(T)=0.95Vmax

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | « appeler l’examinateur ». |
| --- | --- |

Partie B : Simulation numérique du circuit RC

Pour simuler le fonctionnement du circuit on approche la tension d’entrée Ve par un signal échelonné causal noté x(n) et la tension de sortie par un signal causal discret noté y(n)

- Qu’appelle t on signal causal discret ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- On admet que le signal d’entrée est défini  par x(n)=5.e(n) où e(n) est l’échelon unité discret défini par   e(n) = 0 si n < 0   et   e(n) = 1  si n >= 0.

- On admet aussi que la condition initiale sur le signal de sortie est telle  que y(0)=0 et que pour un pas d’échantillonnage noté Te, les signaux x(n) et y(n) vérifient pour tout entier naturel n  l’équation notée  (E2) :

RC  + y(n) = x(n)

Dans la suite on prendra  R= 1000 ohms   C= 10-6 F     et Te= 10- 4  secondes

- Montrer que l’équation (E2) peut s’écrire  y(n+1) – 0.9y(n) = 0.5 e(n)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compléter alors le tableau

| n | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| x(n) |  |  |  |
| y(n) |  |  |  |
| y(n+1) |  |  |  |

On admet que le signal causal 𝑦 admet une transformée en Z, notée Yz. 
Dans la suite on suppose z>1.

- Montrer que : Y(z) = 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer les réels a et b tels que pour tout nombre complexe z différent de 1 et de 0.9 on ait : 	 =  + 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Expliquer alors pourquoi une expression de y(n) est   5(1 – 0.9n)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer la limite de y(n) lorsque n tend vers + infini et comparer votre résultat avec la dernière question de la partie A

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer le plus petit entier n , avec la méthode de votre choix, qui vérifie 
 					y(n) > 4.75. 
Interprétez ce résultat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | « appeler l’examinateur ». |
| --- | --- |

Exercice 2  : Etude sur les composants du circuit

Partie A :  durée de vie d’un condensateur

On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. 
On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre  = 5×10−6.

- Déterminer la probabilité qu’un condensateur  fonctionne moins  de 10 000 heures.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer p(T >5000) et interpreter ce résultat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer la durée de vie moyenne d’un condensateur de ce type (en heure puis en année)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie B :

Une étude de marché sur l’achat de  3 composants (résistances, condensateurs et leds) a donné les résultats suivants :

- L’ensemble des laboratoires des bts de l’académie ayant acheté des résistances précédemment en achète de nouveau  avec la probabilité 0.5, il achète des condensateurs avec la probabilité 0.3 et des leds avec la probabilité 0.2.

- L’ensemble des laboratoires des bts de l’académie ayant acheté des condensateurs précédemment en achète de nouveau avec la probabilité 0.5, il achète des résistances avec la probabilité 0.25 et des leds avec la probabilité 0.25.

- L’ensemble des laboratoires des bts de l’académie ayant acheté des leds précédemment en achète de nouveau avec la probabilité 0.2, il achète des condensateurs avec la probabilité 0.3 et des résistances avec la probabilité 0.3.

- Etablir le graphe probabiliste correspondant à cette situation.

- Etablir la matrice, notée M, de transition correspondante (on prendra l’ordre :Résistance, Condensateur, Leds)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- On note respectivement rn ,cn et dn la probabilité que l’ensemble des laboratoires achète respectivement des résistances, des condensateurs et des leds l’année 2018 +n et on note Pn la matrice ligne ( rn cn dn). On suppose qu’en 2018 on a  r0=c0=d0=1/3.

  - Déterminer P1 et P2 …

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Ecrire une relation entre Pn  , M ,P0  et n.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Le marché tend-il vers un état stable ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | « appeler l’examinateur » pour justifier votre réponse |
| --- | --- |

Formulaire

Rappel 1

Si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre , alors : - Pour tout nombre réel positif x : P(X x) = - L’espérance de X vaut et sa variance vaut

Rappel 2