Exercice 2 : Modifier votre programme afin d’éteindre la LED

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT); //Signale à l’Arduino que la connexion 13 doit pouvoir envoyer du courant

digitalWrite(13,LOW); //Demande à l’Arduino d’envoyer du courant dans la connexion 13

}

void loop()

{

}

Exercice 5 : Modifier le programme pour que notre LED 13 s'allume 1 seconde et s'éteigne 1 seconde.

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(13,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13,LOW);

delay(1000);

}

Exercice 9 : Modifier ce programme pour que le message dans la boucle ne soit envoyé que toutes les 2 secondes.

void setup()

{

Serial.begin(9600);// initialisation de la communication

Serial.println("Communication initialisée");// envoi d'un message

}

void loop()

{

Serial.println("Je suis dans la boucle !");//envoi d'un autre message

delay(2000);

}

Exercice 10 : à l'ouverture du moniteur, un message qui affiche sur trois lignes "Hello Arduino World !" avec un mot par ligne (le point d'exclamation avec le dernier mot). Le message ne doit pas se répéter à l'infini.

//Programme hello world

void setup()

{

//initialisation de la communication

Serial.begin(9600);

//affichage du texte

Serial.println("Hello");

Serial.println("Arduino");

Serial.println("World !");

}

void loop()

{

}

Exercice 11 : à l'ouverture du moniteur, un message qui affiche sur une ligne "Hello Arduino World !". Le message ne doit pas se répéter à l'infini.

//Programme hello world

void setup()

{

//initialisation de la communication

Serial.begin(9600);

//affichage du texte

Serial.print("Hello ");

Serial.print("Arduino ");

Serial.print("World !");

}

void loop()

{

}

Exercice 13 : Programmer l’Arduino pour qu’il compte tout seul de 1 en 1 et affiche le résultat :

int compteur;

//déclaration d'une variable compteur

void setup()

{

Serial.begin(9600); //initialisation communication

compteur=1; // initialisation de compteur

}

void loop()

{

Serial.println(compteur); //affiche la valeur de compteur

compteur=compteur+1; //on ajoute 1 à compteur

}

Exercice 15 : Modifier le programme afin que l’Arduino compte uniquement jusqu’à 20

int compteur;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

compteur=1;

}

void loop()

{

if (compteur<=20)

{

Serial.println(compteur);

compteur=compteur+1;

}

}

Exercice 18 : Ecrire un programme qui permet à l’Arduino de compter jusqu’à 20 puis de s’arrêter

boolean affichage; //variable pour stopper l'affichage

void setup()

{

Serial.begin(9600);

affichage=true;  //initialisation de la variable à true

Serial.println("*** Debut du programme ***");

}

void loop()

{

if (affichage) // test si affichage vaut true

{

//boucle de comptage

for (int compteur=0;compteur<=20;compteur=compteur+1)

{

Serial.println(compteur);

}

affichage=false; // on passe affichage à false

}

}

Exercice 19 : Ecrire un programme qui permet à l’Arduino de faire clignoter la LED un nombre n de fois.

int nombreDeFois; // variable pour le nombre de fois

int numeroPin; // variable pour le pin utilisé

boolean faireCode; // variable pour arrêter le clignotement

void setup()

{

numeroPin=13; // initialisation pin à 13

pinMode(numeroPin,OUTPUT);

nombreDeFois=10; // initialisation nb de fois à 10

faireCode=true; // initialisation à true

}

void loop()

{

if (faireCode) // test si true

{

for (int t=0;t<nombreDeFois;t=t+1) // boucle clignotement

{

//allume

digitalWrite(numeroPin,HIGH);

delay (250);

//éteint

digitalWrite(numeroPin,LOW);

delay (250);

}

faireCode=false;

}

}

Exercice 20 : Ecrire le programme

int numTable; // variable pour la table concernée

boolean affiche; // variable d'affichage

void setup() {

affiche = true; // initialisation à true

numTable = 7; // iniialisation à 7

Serial.begin(9600); //initialisation de l'affichage

//Affichage de l'entête du programme

Serial.println("***********************");

Serial.println("Table de multiplication");

Serial.print("La table de : "); //pas de retour à la ligne

Serial.println(numTable); // affichage de la variable

Serial.println(); // saut de ligne pour aérer

}

void loop() {

if (affiche) // test si vrai

{

// boucle de progression pour la multiplication

for (int t = 0; t < 15; t++)

{

int resultat = numTable * t; // variable pour stocker le résultat

// Affichage de la ligne

Serial.print(t);

Serial.print(" x ");

Serial.print(numTable);

Serial.print(" = ");

Serial.println(resultat);

}

Serial.println(); // saut de ligne

Serial.println("***********************");

affiche=false; // passage à false pour ne plus afficher

}

}