Transformée en Z

# Introduction à la notion de série entière

### Notion de séries

Une série est une somme infinie. On cherche souvent à savoir si le résultat est fini, c'est-à-dire si la série converge.

Par exemple, n=0+∞n2 est une série de terme général n2. Il est clair que cette série ne converge pas.

En revanche, il est possible de prouver que la série n=0+∞1n2 converge.

### Notion de série entière

Une série entière est une série de la forme n=0+∞anxn, où x est une variable réelle et an est un coefficient réel.

Par exemple n=0+∞(n+1)xn est une série entière.

Une série entière est en quelque sorte un polynôme infini.

### Exemple

Étudions par exemple la convergence de la série n=0∞xn où x est un réel.

Notons Sn=k=0nxn=1+x+x2+x3+...+xn.

- Pour x=1, on a Sn=1+1+1+...+1 et donc la série diverge vers +∞ .

- Pour x≠1, on a Sn=1-xn+11-x car il s’agit de la somme des n+1 premiers termes d’une suite géométrique.

Deux cas se présentent alors :

- Si x<1 alors limn→+∞Sn=11-x. On dit alors que la série de terme générale xnconverge vers

11-x, et on note alors n=0+∞xn=11-x

- Si x≥1 alors Sn n'admet pas de limite et on dit que la série diverge.

Dans cet exemple on dit que l’on a développé en série entière la fonction x↦11-x.

### Rayon de convergence

On prouve qu’il existe un unique réel R tel que pour tout réel x :

- si x<R alors la série entière converge,

- si x>R alors la série entière diverge.

Ce réel R est alors appelé le rayon de convergence de la série entière.

### Exemple

La série entière n=0+∞xn a pour rayon de convergence R=1.

### Remarque

Certaine série entière ont un rayon de convergence infini : R=+∞.

C'est le cas, par exemple, de la fonction exponentielle qui est développable en série entière sur ℝ : ex=n=0+∞xnn!.

# Définition de la transformée en Z

### Principe général et utilité

La transformation en Z est un outil mathématique de traitement du signal.

Un signal analogique continu est échantillonné et remplacé par son modèle numérique discret constitué de la suite de mesures. La transformée associe alors, à la fonction échantillonnée, la somme d'une série entière.

Cette transformation est réversible.

L'intérêt de la transformation en Z réside dans la résolution d'équations récurrentes provenant par exemple de l'étude de filtres numériques.

Dans un tel procédé, le signal analogique d'entrée est d'abord échantillonné à l'aide d'un CAN (Convertisseur Analogique Numérique) précédé d'un échantillonneur bloqueur (E/B) pour maintenir constante l'amplitude de l'échantillon prélevé tous les Te, le temps d'échantillonnage. Le traitement de la séquence numérique obtenue est confié à un calculateur comportant un algorithme programmable. Des circuits intégrés spécialisés dans ces traitements sont appelés des DSP (Digital Signal Processor). Le signal numérique traité est alors transmis au CNA (Convertisseur Numérique Analogique) pour obtenir une sortie analogique.

Ce principe est par exemple utilisé dans les tables de mixage numérique ou le traitement numérique d’une image ou d’une vidéo.

La principale difficulté par rapport au filtrage analogique réside dans la pénalisation liée au temps de calcul.

## Définition : signal causal

Le signal d'entrée échantillonné est représenté par une suite (x(n))n∈Z . Ce signal est causal lorsque pour tout n<0, x(n)=0.

## Définition : transformée en Z d’un signal discret causal

La transformée en Z du signal causal x(n) est la fonction X de la variable complexe z définie par : X(z)=n=0+∞x(n)z-n.

### Remarques

- La transformée en Z est une série entière de la variable 1z.

- On note indifféremment X(z) et Z[x](z) la transformée en Z.

## Transformée en Z usuelle ♡

| Signal causal | Transformée en Z |
| --- | --- |
| Échelon unité : u(n)=1 | U(z)=zz-1 |
| Impulsion : d(0)=1 et d(n)=0 sinon | D(z)=1 |
| Rampe : r(n)=n⋅u(n) | R(z)=z(z-1)2 |
| Carré : c(n)=n2⋅u(n) | C(z)=z(z+1)(z-1)3 |
| Suite géométrique : x(n)=an⋅u(n) avec a réel non nul | X(z)=zz-a |

# Propriétés de la transformée en Z

## Propriété : Linéarité

Soient x(n)et y(n) deux signaux causaux, X(z) et Y(z)leurs transformées en Z et α et β deux réels. La transformée en Z du signal causal αx(n)+βy(n) est αX(z)+βY(z).

### Exemple

La transformée en Z de x(n)=5u(n)-r(n) est X(z)=5zz-1-z(z-1)2.

## Propriété : Multiplication par an

Soient x(n)un signal causal, X(z) sa transformée en Z et a un réel. La transformée en Z du signal causal anx(n) est Xza.

### Exemple

La transformée en Z de x(n)=5nr(n) est X(z)=z/5(z/5-1)2=5z(z-5)2.

## Propriété : Signal retardé de k

Soient x(n)un signal causal, X(z) sa transformée en Z et k un entier naturel. La transformée en Z du signal causal x(n-k) est z-kXz.

### Exemple

La transformée en Z de x(n)=c(n-2) est X(z)=z-2z(z+1)(z-1)3=z+1z(z-1)3.

## Propriété : Signal avancé de k

Soient x(n)un signal causal, X(z) sa transformée en Z et k un entier naturel. La transformée en Z du signal causal x(n+k) est zk(Xz-x(0)-x(1)z-1-...-x(k-1)z1-k) En particulier : - la transformée en Z de x(n+1) est z(X(z)-x(0)) - la transformée en Z de x(n+2) est z2(X(z)-x(0)-x(1)z-1)

### Attention !

Les valeurs x(0) et x(1) sont les valeurs du signal non avancé.

### Exemple

La transformée en Z de x(n)=c(n+1) est X(z)=zz(z+1)(z-1)3-c(0)=zz(z+1)(z-1)3-0=z2(z+1)(z-1)3.

## Théorème : Valeur initiale, valeur finale

Soient x(n)un signal causal et X(z) sa transformée en Z. limz→+∞X(z)=x(0) (valeur initiale) limz→1(z-1)X(z)=limn→+∞x(n) (valeur finale)

# Équations récurrentes

## Définition : équation récurrentes linéaires du premier ordre

On appelle équation récurrente linéaire du premier ordre une équation d’inconnue y de la forme : ay(n+1)+by(n)=x(n) ou ay(n)+by(n-1)=x(n) où a et b sont des réels donnés x et y sont des signaux causaux.

### Méthode de résolution

La résolution se déroule en trois étapes :

- transformation en Z de l’équation,

- détermination de Y(z),

- retour à l’original y(n) après éventuellement une décomposition en éléments simples.

### Exemple

Résolvons l'équation y(n+1)=1,02y(n)+100 avec y(0)=50.

- Transformation en Z de l’équation : z(Y(z)-50)=1,02Y(z)+100zz-1

- Détermination de Y(z) : zY(z)-50z=1,02Y(z)+100zz-1,

donc (z-1,02)Y(z)=100zz-1+50z

et Y(z)=100z(z-1)(z-1,02)+50zz-1,02

- Retour à l’original : Après une décomposition en éléments simples on obtient : Y(z)=5050zz-1,02-5000zz-1

On revient alors à l'original : Y(n)=5050×1,02n-5000.

## Définition : équation récurrentes linéaires du second ordre

On appelle équation récurrente linéaire du second ordre une équation d’inconnue y de la forme : ay(n+2)+by(n+1)+cy(n)=x(n) ou ay(n)+by(n-1)+cy(n-2)=x(n) où a, b et c sont des réels donnés x et y sont des signaux causaux.

### Exemple

Résolvons l'équation x(n+2)=x(n+1)+2x(n)+3 avec x(0)=1et x(1)=3 .

- Transformation en Z : z2(X(z)-1-3z-1)=z(X(z)-1)+2X(z)+3zz-1.

- Détermination de X(z): z2X(z)-z2-3z=zX(z)-z+2X(z)+3zz-1

D’où (z2-z-2)X(z)=3zz-1+2z+z2,

donc (z+1)(z-2)X(z)=3zz-1+2z+z2

et X(z)=3z(z-1)(z+1)(z-2)+2z(z+1)(z-2)+z2(z+1)(z-2)

- Retour à l’original :

Une décomposition en éléments simples donne X(z)=16×zz+1-32×zz-1+73×zz-2

On revient alors à l'original : x(n)=16×(-1)n-32+73×2n.