Exercice 1 : Etude théorique d’un circuit RC

On note Ve la tension (d’entrée) en volts délivrée par le générateur et V la tension (de sortie) en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et Ve sont des fonctions réelles de la variable t (Le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont définies, continues et dérivables sur [0,+∞[  et qu’elles sont  liées par l’équation différentielle notée (E1) :

RC. V’(t)+V(t) = Ve(t)

Dans la suite on prendra R= 1000 ohms   C= 10-6 Farads et Ve est constante à 5 Volts.

1)  Montrer que l’équation (E1) peut s’écrire   V’(t) + 1000 V(t)= 5000

2) Résoudre l’équation homogène, notée (E0) :      y’+1000y =0

3) Montrer que la fonction g définie sur [0,+∞[ par g(t) = 5 est une solution particulière de l’équation (E1) : y’+1000y = 5000.

- En déduire les solutions générales de(E1).

- On branche le circuit à t=0. La condition initiale sur la fonction V, solution de (E1), est alors V (0) =0 En déduire une expression de V(t).

- On admet que la solution de (E1) qui vérifie V (0) =0 s’écrit aussi V(t)= -5(e (-1000t) -1)

- Tracer la courbe représentant V dans un repère orthogonal à l’aide du logiciel Géogebra.

- En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers +∞  de V(t). On notera ce nombre Vmax.

- En utilisant ce graphique, déterminer le temps de charge, (arrondi à 0.0001) noté T, tel que V(T)=0.95Vmax

Exercice 2 : Durée de vie d’un condensateur

On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre  = 5×10−6.

- Déterminer la probabilité qu’un condensateur fonctionne moins de 10 000 heures.

- Calculez P(T >5000) et interprétez ce résultat.

- Déterminer la durée de vie moyenne d’un condensateur de ce type (en heure puis en année)

Exercice 3 : Accéléromètres

On rappelle que, si la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre λ>0, alors pour tout réel t >0, exprimé en ms :  P(X≤t)=0tλ e-λu  du.

Les accéléromètres MEMS utilisés dans les appareils électroniques ont des temps de réponse en millisecondes pouvant être modélisés par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

- Montrer que PX≤1=1-e-λ.

- Une étude menée sur un grand nombre d’accéléromètres a montré que la moitié d’entre eux ont un temps de réponse inférieur à une milliseconde.

En déduire la valeur exacte de λ .

- On suppose maintenant que λ ≅0.69 . Déterminer, à  10-2 près, le temps moyen de réponse de ces accéléromètres en  ms.

Exercice 4 : La vitesse d’un parachute

| Un parachutiste tombant la verticale à un instant t = 0, ouvre son parachute alors qu’il avait une vitesse v(0). On suppose, pour simplifier le problème, que son parachute lui fait subir une force de frottement opposée à sa vitesse. On peut alors montrer en mécanique que l'équation différentielle que vérifie la vitesse v est : mv’+kv = mg où g (accélération de la pesanteur) et k (coefficient de frottement) sont des constantes. On rappelle que v est exprimée en m.s-1 et que t est le temps en seconde |  |
| --- | --- |

#### On suppose que la masse du parachute et du parachutiste est m = 80 kg et que le coefficient k vaut 12 unités S.I

On rappelle que le coefficient g vaut 9.81 m.s-1

- Montrer que la vitesse v est solution de l’équation 80 v’ +12 v = 784.8

- On considère l’équation (E0) 80y’+ 12y=0. Trouver toutes les solutions de (E0) :

- Montrer que la fonction constante, notée u, définie par u(t)=65.4 est une solution particulière de (E)

- En déduire toutes les solutions de (E).

- a) En utilisant l’outil curseur (k compris entre 0 et 100 de Géogebra), tracer la fonction f définie par

fx=K e-0.15x+65.4  puis déterminer l’unique solution f de (E) qui vérifie  f0=0, ce qui correspond à une vitesse initiale nulle, si le parachutiste tombe d’un hélicoptère par exemple.

b) Tracer la courbe représentative de f dans un repère adapté et déterminer alors si lorsque t tend vers l’infini la vitesse du parachutiste a une vitesse limite. (En m.s-1 puis  Km.h-1).

c) On suppose maintenant que le parachutiste, au début du saut, a une vitesse initiale qui n’est pas nulle (si par exemple il saute d’un avion)

Compléter alors le tableau suivant :

| Vitesse initiale | Solution de (E) | Vitesse limite |
| --- | --- | --- |
| V(0)= 5 m s -1 |  |  |
| V(0)=3.2 m s-1 |  |  |

Que remarquez-vous ?……………………………………..

Exercice 5 : QCM

1.  Soit le graphe probabiliste suivant :

|  | La matrice de transition est : - b. c. d. |
| --- | --- |

Exercice 6

| On s’intéresse au signal de période T= secondes défini par st=π2 – 50 π t si t appartient à [0;0.02] st=π2 + 50 π t si t appartient à ]0.02;0.04] . Ce signal est représenté sur [0;0.1]sur la figure ci-dessous. |  |
| --- | --- |

- Pour t positif, on échantillonne le signal  s tous les Te=  secondes

  - Quelle est la fréquence d’échantillonnage Fe ?

  - Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons xk = s(k )

| k | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k |  |  |  |  |
| s(k ) noté xk |  |  |  |  |

  - On note : w =  avec n=4. Écrire w et w² sous forme algébrique.

  - Déterminer la matrice de TFD pour n=4.

  - En déduire la transformée (X0, X2, X3, X4) du signal numérisé constitué des 4 échantillons (x0, x1, x2, x3)

Exercice 7

Pour réguler la température d’un processeur en conditions normales d’utilisation. On utilise un ventilateur. L’objectif est que le processeur ne doit ni dépasser une température maximale de 65 degrés Celsius (°C) ni dépasser une température de 60° C pendant plus de 6 minutes.

La température du processeur, exprimée en degré Celsius, est modélisée par une fonction f du temps t exprimé en minutes, où t est positif ou nul.

L’instant initial t=0, correspond à la mise en service du processeur dont la température est alors égales à la température ambiante de 20°C.

La fonction f a pour expression ft=4 4t-ke-0.2 t+40, où k est une constante à déterminer.

1 .  A l’aide des informations de l’énoncé, prouver que k=5.

2.  Donner la limite de f(t) quand  t tend vers +∞. Interpréter cette limite dans le contexte de l’énoncé.

3.  A l’aide des moyens TICE de votre choix, représenter l’évolution de la température pendant la première demi-heure.  	L’objectif fixé est-il atteint pendant la première demi-heure ?

4.  Démontrer que f'(t)=4(5-0.8t)e-0.2 t . Etudier le signe de f'(t) et en déduire les variations de f.

Donner le maximum de f à un centième de degré Celsius près.

L’objectif fixé est-il atteint pendant toute la durée de fonctionnement du processeur ?

- Par quel calcul obtient-on la valeur moyenne de la température du processeur pendant une durée de 4 minutes à partir de la première minute de mise en service?

Donner cette valeur au dixième de degré près.

Exercice 8

| Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d’aileron. Cet aileron est composé de deux parties : - La partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l’aileron à la planche, - La partie inférieure destinée à être immergée dans l’eau. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l’aileron, l’entreprise souhaite connaître le mieux possible l’aire  du domaine hachuré. Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d’utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe représentative de la fonction  définie sur ]0 ; +∞ [ par : (x) = + b + 4ln(x) où a et b sont des entiers qui restent à déterminer. |  |  |

- A l’aide de Géogebra, déterminer les entiers  a et b  afin que la courbe  passe par le point C (1 ; 1) et que la tangente T en C à cette courbe  soit parallèle à l’axe des abscisses.

- a) A l’aide de Géogebra, calculer l’intégrale . Donner une valeur approchée arrondie à 103.
b) En déduire, au cm2, près une valeur approchée de l’aire .