| TD BTS SN | échantillonnage d'un signal (1) Conversion analogique-numérique |  |
| --- | --- | --- |

On échantillonne un signal sur une fenêtre temporelle [a ; b] avec 0<a<b.

La longueur de la fenêtre temporelle de l’échantillonnage est donc : b-a

Si on créé N échantillons pendant la durée b-a, la durée entre deux prises d’échantillons, appelée période d’échantillonnage, est : Te=b-aN.

Les N échantillons seront donc prélevés aux instants tk=k×Te=k×b-aN pour k variant de 0 à N–1.

On veut numériser le signal :   ft=9×sin⁡(t)    entre 0 et 2π.

On va créer « à la main »   N=10  échantillons entre 0 et 2π.

Dans la suite, on prendra : π≈3,14.

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

- Déterminer la période d’échantillonnage Te :		 Te= …

- Compléter le tableau suivant à l’aide de la calculatrice.

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur f(tk) de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

On va numériser sur 4 bits pour les valeurs, ce qui permet d’avoir            …              valeurs différentes.

L’amplitude du signal  ft=9×sin⁡(t)  est       …      donc le pas de quantification ∆q est égal à :     …

| étage n de quantification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n×∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les valeurs de   n×∆q  sont les seuils de quantification

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur f(tk) de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon f(tk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

On numérise les valeurs sur 4 bits et on ajoute 1 bit à gauche pour le signe (0 pour + et 1 pour –).

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vk=qk∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écriture binaire de vk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROF

| Signal analogique abscisses et ordonnées continues | Échantillonnage : discrétisation de l’axe des abscisses | Quantification : discrétisation de l’axe des ordonnées | Numérisation : codage des valeurs (ici sur 3 bits) |
| --- | --- | --- | --- |

On veut numériser le signal :   ft=9×sin⁡(t)    entre 0 et 2π.

On va créer « à la main »   N=10  échantillons entre 0 et 2π.

Dans la suite, on prendra : π≈3,14.

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

- Déterminer la période d’échantillonnage Te :		 Te=2π-010≈0,628…

- Compléter le tableau suivant à l’aide de la calculatrice.

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te | 0 | 0,628 | 1,257 | 1,885 | 2,513 | 3,142 | 3,770 | 4,398 | 5,027 | 5,655 |
| Valeur f(tk) de l’échantillon | 0 | 5,29 | 8,56 | 8,56 | 5,29 | 0 | -5,29 | -8,56 | -8,56 | -5,29 |

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

On va numériser sur 4 bits pour les valeurs, ce qui permet d’avoir       24=16     valeurs différentes.

L’amplitude du signal  ft=9×sin⁡(t)  est   9  donc le pas de quantification ∆q est égal à :   916=0,5625

| étage n de quantification | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n×∆q | 0 | 0,5625 | 1,125 | 1,6875 | 2,25 | 2,8125 | 3,375 | 3,9375 | 4,5 | 5,0625 | 5,625 | 6,1875 | 6,75 | 7,3125 | 7,875 | 8,4375 |

Les valeurs de   n×∆q  sont les seuils de quantification

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur f(tk) de l’échantillon | 0 | 5,29 | 8,56 | 8,56 | 5,29 | 0 | -5,29 | -8,56 | -8,56 | -5,29 |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon f(tk) | 0 | 5,0625 | 8,4375 | 8,4375 | 5,0625 | 0 | -5,0625 | -8,4375 | -8,4375 | -5,0625 |

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

On numérise les valeurs sur 4 bits et on ajoute 1 bit à gauche pour le signe (0 pour + et 1 pour –).

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vk=qk∆q | 0 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | -9 | -15 | -15 | -9 |

TFD([0; 9; 15; 15; 9; 0; -9; -15; -15; -9]) = [0. ;  -78.22366i ;  0 ; 1.0290806i ;  0 ;  0 ;  0 ;  -1.0290806i ;  0 ;  78.22366i]

FFT avec Python

| k = 0 X[k] = 0j k = 1 X[k] = -78.22366006023825j k = 2 X[k] = 0j k = 3 X[k] = 1.0290805509228633j k = 4 X[k] = 0j k = 5 X[k] = 0j k = 6 X[k] = 0j k = 7 X[k] = -1.0290805509228562j k = 8 X[k] = 0j k = 9 X[k] = 78.22366006023825j | ≫ on peut voir que l'erreur de quantification se traduit par l'introduction d'une harmonique (k=3) |
| --- | --- |

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x=[n for n in range(10)]      #tableau des abscisses

y=[0,9,15,15,9,0,-9,-15,-15,-9]  #tableau des ordonnées

sp = np.fft.fft(y)

plt.scatter(x, abs(sp))

plt.show()

numéros  en abscisses

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x=[n for n in range(10)]      #tableau des abscisses

y=[0,9,15,15,9,0,-9,-15,-15,-9]  #tableau des ordonnées

t=[0 for n in range(10)]

sp = np.fft.fft(y)

f=[v/0.628/10 for v in x]

plt.scatter(f, abs(sp))

plt.bar(f,abs(sp),width=0.01,color='brown')

plt.show()

fréquences en abscisses

| Signal analogique abscisses et ordonnées continues | Échantillonnage : discrétisation de l’axe des abscisses | Quantification : discrétisation de l’axe des ordonnées | Numérisation : codage des valeurs (ici sur 3 bits) |
| --- | --- | --- | --- |

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xk=k×Te | 0 | 0,628 | 1,257 | 1,885 | 2,513 | 3,142 | 3,770 | 4,398 | 5,027 | 5,655 |
| Valeur f(xk) de l’échantillon | 0 | 5,29 | 8,56 | 8,56 | 5,29 | 0 | -5,29 | -8,56 | -8,56 | -5,29 |
| Valeur quantifiée de l’échantillon qk | 0 | 5,0625 | 8,4375 | 8,4375 | 5,0625 | 0 | -5,0625 | -8,4375 | -8,4375 | -5,0625 |
| vk=qk∆q | 0 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | -9 | -15 | -15 | -9 |
| Écriture binaire de vk | 0 | 01001 | 01111 | 01111 | 01001 | 0 | 11001 | 11111 | 11111 | 11001 |

| étage n de quantification | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n×∆q | 0 | 0,5625 | 1,125 | 1,6875 | 2,25 | 2,8125 | 3,375 | 3,9375 | 4,5 | 5,0625 | 5,625 | 6,1875 | 6,75 | 7,3125 | 7,875 | 8,4375 |

| Signal analogique abscisses et ordonnées continues | Échantillonnage : discrétisation de l’axe des abscisses | Quantification : discrétisation de l’axe des ordonnées | Numérisation : codage des valeurs (ici sur 3 bits) |
| --- | --- | --- | --- |

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xk=k×Te | 0 | 0,628 | 1,257 | 1,885 | 2,513 | 3,142 | 3,770 | 4,398 | 5,027 | 5,655 |
| Valeur f(xk) de l’échantillon | 0 | 5,29 | 8,56 | 8,56 | 5,29 | 0 | -5,29 | -8,56 | -8,56 | -5,29 |
| Valeur quantifiée de l’échantillon qk | 0 | 5,0625 | 8,4375 | 8,4375 | 5,0625 | 0 | -5,0625 | -8,4375 | -8,4375 | -5,0625 |
| vk=qk∆q | 0 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | -9 | -15 | -15 | -9 |
| Écriture binaire de vk | 0 | 01001 | 01111 | 01111 | 01001 | 0 | 11001 | 11111 | 11111 | 11001 |

| étage n de quantification | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n×∆q | 0 | 0,5625 | 1,125 | 1,6875 | 2,25 | 2,8125 | 3,375 | 3,9375 | 4,5 | 5,0625 | 5,625 | 6,1875 | 6,75 | 7,3125 | 7,875 | 8,4375 |

RESSOURCES

http://perso.univ-lemans.fr/~berger/Signal_MP2/DisNum/co/DiscretNumerique.html

https://www.lycee-champollion.fr/IMG/pdf/quantification_-_echantillonnage_-_cours.pdf

https://ggbm.at/x7DZQ7Zp			https://ggbm.at/hYcVY4kx

Pour utiliser Geogebra, on étudiera la fonction : fx=9×sin⁡(x)		Séquence((n,9*sin(n)),n,0,19,1)

Autre fonction possible à échantillonner		20+7cosx-5cos3x+2cos5x+5cos⁡(10x)