| 0 1 1 1 0 1 | Échantillonnage : Conversion Analogique-Numérique TD n° 0b10 |  |
| --- | --- | --- |

Rappel : lorsqu’on créé N échantillons d'un signal sur une fenêtre temporelle [a ; b] avec a<b,

les N échantillons sont prélevés aux instants tk=k×Te  pour k variant de 0 à N–1, avec Te=b-aN .

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

On s'intéresse au signal st défini par :    s(t)=10 + 7sin(4π t) + 4sin(8π t)

Il contient deux fréquences f1=  …       et   f2= …  	 donc la plus grande fréquence contenue est  fmax= …

| Le signal st est représenté ci-contre. La période Ts et la fréquence fs du signal sont : Ts = … fs = … |  |
| --- | --- |

On échantillonne le signal st à la fréquence fe=10 Hz.

- La fréquence d’échantillonnage choisie respecte-t-elle le critère de Shannon ?

- Déterminer la période d’échantillonnage Te et le nombre d’échantillons obtenus :

Te= …				N=…

- Représenter sur le graphique du signal les valeurs prises en échantillons.

Déterminer (sur la feuille annexe) les valeurs numériques sk=s(tk) des  échantillons sachant que

tk=k×Te  pour k variant de 0 à N–1  	et  	  s(t)=10 + 7sin(4π t) + 4sin(8π t)

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

On numérise les échantillons sur 5 bits sans bit de signe. On peut donc avoir       …      valeurs différentes.

On admet que la valeur maximale est atteinte pour  t ≈ 0.08135. On considère que la valeur minimale est 0.

Le signal  varie entre Vmin ≈    …        et  Vmax ≈  …     donc le pas de quantification ∆q est égal à :  ∆q = …

Déterminer les seuils de quantification n×∆q et les valeurs quantifiées qk (sur la feuille annexe).

Calculer, en pourcentage,  l’erreur maximale  due à la quantification :

ErreurMax=max(sk-qksk)= …    				 pour    k = …

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

Déterminer les valeurs numérisées dk données sous forme décimale puis sous forme binaire.

Comment peut-on trouver plus directement les valeurs de dk à partir de sk sans passer par le calcul de qk ?

À remplir sur tableur

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur s(tk) de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

Calcul des seuils de quantification

| étage n de quantification |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 valeurs … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seuils de quantification n×∆q |  |  |  |  |  |  |  |  | ≫ à remplir sur tableur ‼ |

Calcul des valeurs après quantification et calcul de l'erreur de quantification

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur s(tk) de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| erreur d'approximation: qk-sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % d'erreur d'approximation: qk-sksk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dk=qk∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écriture binaire de dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROF

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| Valeur s(tk) de l’échantillon | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 |

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

On numérise sur 5 bits. On peut donc avoir    25=32 valeurs différentes.

On admet que la valeur maximale est atteinte pour  t ≈ 0.08135. On considère que la valeur minimale est 0.

Le signal  varie entre Vmin ≈   0       et  Vmax ≈  s0.08135≈ 19.533

donc le pas de quantification ∆q est égal à :  ∆q = 19,53332≈0,61

Calcul des seuils de quantification

| étage n de quantification |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 valeurs … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seuils de quantification n×∆q | 0 | 0,61 | 1,22 | 1,83 |  |  |  |  | ≫ à remplir sur tableur ‼ |

Calcul des valeurs après quantification et calcul de l'erreur de quantification

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur s(tk) de l’échantillon | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon sk | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 |
| erreur d'approximation: qk-sk | 0,2335 | 0,0859 | 0,0666 | 0,0768 | 0,2294 | 0,2335 | 0,0859 | 0,0666 | 0,0768 | 0,2294 | 0,2335 | 0,0859 |
| % d'erreur d'approximation: qk-sksk | 2,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 23,1% | 2,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 23,1% | 2,3% | 0,5% |

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

| k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dk=qk∆q | 16 | 31 | 17 | 16 | 2 | 16 | 31 | 17 | 16 | 2 | 16 | 31 |
| Écriture binaire de dk | 10000 | 11111 | 10001 | 10000 | 10 | 10000 | 11111 | 10001 | 10000 | 10 | 10000 | 11111 |

s(t)=10 + 7sin(4π t) + 4sin(8π t)

f(x)=10 + 7sin(4π x) + 4sin(8π x),0<=x<=1.2 		Séquence((n / 10, f(n / 10)), n, 0, 11, 1)

Maximum : s(0.08135)=19.533 atteint pour  t ≈ 0.08135	Minimum : s(0.4186)=0,467 atteint pour  t ≈ 0.4186

Le signal s(t)=10 + 7sin(4π t) + 4sin(8π t) contient deux fréquences f1=  2 Hz et f2= 4 Hz  donc fmax= 4 Hz

Signal  	:		Ts= 0,5 s = 500 ms			fs=10,5 Hz=2 Hz

Échantillonnage : 	Te =1fe=110= 0,1s = 100 ms			fe=10 Hz

Nombre d’échantillons : 	N=TTe=1,20,1=12

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T = | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | Ampl. | 19.533 |
| Valeur s(tk) de l’échantillon | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 | T_e = | 0,1 |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon sk | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 | N = | 32 |
| dk=qk∆q | 16 | 31 | 17 | 16 | 2 | 16 | 31 | 17 | 16 | 2 | 16 | 31 | ∆q | 0.61 |
| Écriture binaire de dk | 10000 | 11111 | 10001 | 10000 | 10 | 10000 | 11111 | 10001 | 10000 | 10 | 10000 | 11111 |  |  |

Calculer l’erreur maximaleErreurMax=max(sk-qksk)   due à l’échantillonnage :

ErreurMax=maxsk-qksk=0.22940.99   ≈  0.231  =23.1 %

| Valeur s(tk) de l’échantillon | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 | 10,31 | 9,69 | 0,99 | 10,00 | 19,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon sk | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 | 10,38 | 9,77 | 1,22 | 9,77 | 18,92 |
| erreur qk-sk | 0,2335 | 0,0859 | 0,0666 | 0,0768 | 0,2294 | 0,2335 | 0,0859 | 0,0666 | 0,0768 | 0,2294 | 0,2335 | 0,0859 |
| pourcentage d'erreur | 2,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 23,1% | 2,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 23,1% | 2,3% | 0,5% |

Comment peut-on trouver plus directement les valeurs de dn à partir de sn sans passer par le calcul de qn ?

On calcule sn∆q et on arrondit à l’unité !		dn=arrondisn∆q

| Valeur s(tk) de l’échantillon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sk∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| arrondisn∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Un signal sinusoïdal  s(t) = 4×sin (6283×t) est échantillonné à la fréquence fE=8kHz

1) Déterminer la fréquence du signal

Aide : s(t) = A×sin (2πf×t + φ)	où A amplitude du signal, f fréquence, phase

2) La fréquence d’échantillonnage choisie vérifie‐t-elle la condition de Shannon ?

3) Déterminer l’expression générale de l’échantillon sn=s(nTE) 	Aide : TE=1fE

4) Calculer les valeurs numériques des dix premiers échantillons (répondre sous forme d’un tableau)

5) Représenter sn en fonction de n pour 0 ≤ 𝑛 ≤ 9 à partir de la date t=0s.

s(t)=10 + 7sin(4π t) + 4sin(8π t)

Échantillonnage (= discrétisation des antécédents = discrétisation temporelle)

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tk=k×Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur sk=s(tk)de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quantification (= discrétisation des images = discrétisation des valeurs échantillonnées)

| étage n de quantification | 0 | 1 |  |  |  | … | 32 valeurs … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seuils de quantification n×∆q |  |  |  |  |  | … | ≫ à remplir sur tableur ‼ |

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur sk=s(tk) de l’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur quantifiée qk de l’échantillon sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| erreur d'approximation: qk-sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numérisation (conversion des valeurs quantifiées en binaire)

| Numéro k de l’échantillon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dk=qk∆q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écriture binaire de dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |