TRAITEMENT du SIGNAL - échantillonnage   -  EXERCICES - BTS SN

①  On échantillonne un signal à une fréquence d’échantillonnage Fe=50 Hz

1°) Combien d’échantillons obtient-on chaque seconde ?

2°) Combien d’échantillons obtient-on chaque minute ?

3°) Combien se passe-t-il de temps entre la prise de deux échantillons successifs ?

② On échantillonne un signal avec une période d’échantillonnage  Te=0,01 s

1°) Combien d’échantillons obtient-on chaque seconde ?

2°) Combien d’échantillons obtient-on chaque minute ?

3°) On a obtenu 20400 échantillons. Quelle a été la durée de l'échantillonnage ?

③ On numérise un signal à une fréquence Fe=200 Hz sur 8 bits en mono.

1°) Combien de bits de données sont nécessaires pour stocker chaque seconde d'échantillonnage?

2°) Combien de bits de données sont nécessaires pour stocker chaque minute  d'échantillonnage ?

④ On numérise un signal à une fréquence Fe=22,5 kHz sur 8 bits en mono.

1°) Combien de bits de données sont nécessaires pour chaque seconde ?

2°) Combien de bits de données sont nécessaires pour chaque minute ?

⑤ On numérise un signal avec une période d’échantillonnage  Te=2 ms sur 16 bits en mono.

1°) Combien de bits de données sont nécessaires pour chaque seconde ?

2°) Combien de bits de données sont nécessaires pour chaque minute ? Convertir ensuite en octets.

⑥ On numérise un morceau de musique d’une durée de 3 minutes en qualité CD, à une fréquence d’échantillonnage Fe=44 100 Hz sur 16 bits en stéréo.

1°) Combien de bits de données sont nécessaires pour ce morceau ?

2°) Combien d’octets de données sont nécessaires pour chaque minute ? Convertir en Mébioctets.

⑦ On échantillonne le signal  et=sin(600πt).

1°) Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage minimale pour respecter le critère de Shannon ?

2°) On a échantillonné ce signal pendant 3 secondes et on a obtenu 2256 échantillons. A-t-on respecté le critère de Shannon ?

3°) On choisit Fe=3200 Hz. Quelle sera la durée d'échantillonnage nécessaire pour obtenir 105 échantillons ?

⑧ On échantillonne la note La d'un diapason, correspondant au signal  st=sin(2763,2t).

1°) Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage minimale pour respecter le critère de Shannon ?

(on prendra π≈3.14)

2°) On souhaite obtenir 5000 échantillons de ce signal. Quelle sera la durée maximale que l'on peut échantillonner en respectant le critère de Shannon ? ( arrondir à la milliseconde)

⑨  On échantillonne le signal  xt=7×sin80πt+3×sin100πt .

1°) Quelle est la période de ce signal ?

2°) Quelle doit être la fréquence d'échantillonnage minimale pour respecter le critère de Shannon ?

Réserve

Quand la valeur analogique est comprise entre 0 et 5 V et la valeur

numérique comprise entre 0 et 1 023 (c’est-à-dire représentée sur 10 bits), la tension

est mesurée par pas de 5 / 1 023 = 4,88 mV. Cette valeur est appelée la résolution du

convertisseur.

Si un convertisseur analogique-numérique transforme une tension comprise entre 0 et 5 V

en un nombre compris entre 0 et 1 023, à quelles valeurs analogiques correspondent les

valeurs numériques 512, 256 et 768 ?

Si on numérise une tension comprise entre 0 et 5 V, définie avec une précision de 20 mV, par

un nombre compris entre 0 et 1 023, tous les bits de la valeur numérique ont-ils une

signification ? Sur combien de bits suffirait-il de numériser cette valeur ?