DS07 - Réseaux

Question 1 :											(1 point)

Quelles sont les adresses IP valides pour identifier une machine sur un réseau de masque de sous-réseau 255.255.0.0 ? (plusieurs réponses possibles)

- 192.90.0.255

- 192.90.0.0

- 192.90.255.255

- 192.90.255.0

- Aucune réponse

Question 2 : 											(1 point)

Dans un réseau de classe C, on a un masque de sous réseau qui est :

- 255.0.0.0

- 255.255.0.0

- 255.255.255.0

- 255.255.255.255

- Autre réponse

Question 3 : 											(2 points)

Soient 3 PC reliés entre eux par un switch

- IP PC1 : 192.168.1.1

- IP PC2 : 192.168.1.9

- IP PC3 : 192.168.4.5

- IP PC4 : 192.4.4.5

Donner les machines qui sont sur le même réseau que PC1 si :

- Le masque de sous-réseau est 255.0.0.0 : ………………………………………….

- Le masque de sous-réseau est 255.255.0.0 : ………………………………………….

- Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0: ………………………………………….

- Le masque de sous-réseau est 255.255.255.252 : ………………………………………….

Question 4 : 											(1 point)

On a un réseau dont le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Combien de machines différentes est-on capable de connecter sur ce réseau ?

- 254

- 255

- 256

- Autre réponse

Question 5 : 											(0.5 point)

On souhaite tester si le PC d’adresse IP 192.168.1.4 est accessible sur un réseau. Quelle commande faut-il taper?     ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 6 : 											(1.5 point)

On considère un PC1 d’adresse IP 192.168.3.4 avec un m asque de sous-réseau 255.255.255.0.

Quelle est l’adresse du réseau ? …………………………………………………………

Quelle est l’adresse du broadcast ? …………………………………………………….

Donner une adresse IP qui appartient au même sous-réseau que PC1 : ……………………………………………

Question 7 : 											(3 points)

Voici une capture d’écran d’une configuration de PC1 :

- A quoi correspond l’adresse MAC ?

- L’adresse MAC est-elle modifiable ? ………………………………

- Quelle est la différence entre la configuration IP « DHCP » et « STATIQUE » ?

- Si je change l’adresse IP en 192.168.0.4, PC1 est-il toujours joignable sur ce réseau ? ……………