- On considère quatre machines configurées ainsi :

| Nom d’hôte | Adresse IP privée | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| PC01 | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 |
| PC02 | 192.168.2.5 | 255.255.255.0 |
| PC03 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
| PC04 | 192.168.3.5 | 255.255.255.0 |

- Indiquer par une croix si les machines sont sur le même réseau :

|  | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC01 |  |  |  |  |
| PC02 |  |  |  |  |
| PC03 |  |  |  |  |
| PC04 |  |  |  |  |

- On ajoute une machine nommée PC05 qui doit se trouver sur le même réseau que PC02 mais pas sur celui de PC04. Donner son adresse IP et son masque de sous-réseau

| Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- |

- On considère trois machines configurées ainsi :

| Nom d’hôte | Adresse IP privée |
| --- | --- |
| PC01 | 192.168.3.4 /24 |
| PC02 | 192.168.3.120 /25 |
| PC03 | 192.168.3.121 /26 |

- Donner les adresses des réseaux sur lesquelles sont les 3 machines et donner l’adresse de Broadcast de ces sous-réseaux

|  | PC01 | PC02 | PC03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse réseau |  |  |  |
| Adresse Broadcast |  |  |  |

- Indiquer par une croix si les machines sont sur le même réseau :

|  | PC01 | PC02 | PC03 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC01 |  |  |  |
| PC02 |  |  |  |
| PC03 |  |  |  |

- On considère trois réseaux dont les masques sont les suivants. Donner pour chaque réseau le nombre d’adresses IP disponibles pour des machines hôtes? Combien peut-on créer de sous réseau ?

| Masque par défaut | 255.255.255.0 | 255.255.255.128 | 255.255.255.192 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de sous-réseaux possibles |  |  |  |
| Nombre de machines par sous-réseaux |  |  |  |

- On considère le réseau suivant :

- PC0 et PC1 sont configurés en IP fixe sur un réseau de classe C. Le switch0 est connecté à la patte 0 du routeur 0.

- PC2 et PC3 sont configurés en DHCP sur un réseau de classe B. Le switch1 est connecté à la patte 1 du routeur 0. Le serveur distribue les adresses IP

Donner une possibilité d’attribution des adresses IP et des masques pour chaque composant du réseau :

|  | Adresse IP | Masque de sous-réseau | DHCP ou IP fixe |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 |  |  |  |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |
| PC3 |  |  |  |
| Serveur PT |  |  |  |
| Routeur 0 patte 0 |  |  |  |
| Routeur 0 patte 1 |  |  |  |